Тема урока:

### Обработка фартука

Задача: Обработать нагрудник в фартуке.

Познавательная цель: освоение технологической последовательности обработки нагрудники с втачными бретелями.

Воспитательная: способствовать развитию аккуратности в работе, чувства ответственности за выполненную работу, развитию абстрактного мышления,

Формированию трудолюбия, усидчивости.

Использованы методы:

Побуждающе - репродуктивный, объяснительно – иллюстративный.

#### Ход урока

# 1   Орг время – проверить готовность учащихся к уроку: наличие инструментов, тетрадей, ткани и кроя.

2   Повторение:

а) Определить по схеме нарисованной на доске шов в подгибку с открытым срезом и шов в подгибку с закрытым срезом.

Б) определить основные различия между ними.

В) Рассказать в обработке, каких деталей они встречаются.

Г) Возможна ли замена ,одного шва другим если нет, то почему?

Д) Что такое обтачной шов. Как он выполняется?

Е) Где в обработке фартука мы его уже встречали? (бретель).

3  Технологические сведения.                                                                                      Через зарисовку схем и демонстрацию образцов вывести последовательность обработки двойной грудки.                                                                                        Этапы: а) демонстрации деталей грудки с переведенными линиями шва

б) укладка бретелей с уголками в 1 см. на одну из грудок на лицевую сторону

в) укладка второй части грудки и сколки иголочками

г) сметка грудки по линиям припуска на швы

д) обтачивание грудки

е) удаление наметки

ж) подрезка уголков

з) вывертывание грудки

и) приутюживание грудки

На доске в определенном порядке закрытые схемы и под ними образцы.

Т/У на сметку – 0,5; 0,7

Т/У на шов – 1см; 1,5 см.

Т/У на подрез – 0,5; в уголках на – 0,2

Обратить внимание на наличие швов внутри грудки, которые соответствуют термину обточить.

4  Исходя из полученных технологических сведений сформулировать с учащимися тему урока и конкретно поставленную задачу. Определить необходимый максимум и минимум результата. Максимум полностью готовая грудка.

Минимум – грудка только обточена т.к. подрезку выметку и утюжку  можно выполнить дома.

5 Практическая работа – учитывая полученные технологические знания, выполнить грудку фартука.

6 Самоконтроль:

а) проконтролировать расположение бретелей

б) проверить соответствие величины швов сметочных и стачных

в) проконтролировать подрезку уголков и припусков на швы

г) попытаться выставить себе оценку.

7  Сдача работы и анализ качества.

Проанализировать  ошибки, отметить лучшие работы, качество работы, выполнение технологической последовательности. Показать потери времени. Оценка работы.

8 закрепление:

- как вы думаете можно, ли обработать грудку швом в подгибку с открытым срезом. Если нет, то почему?

- можно ли сначала грудку обтачать, а потом прикрепить бретели, если нет, то почему?

9 Оборудование: крой, нитки, иглы, ножницы, утюг, швейная  машина             22  А кл

Ученицы должны знать:

различие между швами, порядок выполнения узла.

Уметь:

## разобраться в схеме, выполнить обтачной шов, на котором

основана обработка грудки.

На данном уроке новых слов нет!